| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 1027 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2018 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- Phê duyệt Báo cáo kết quả Điều tra, đánh giá

- tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 20/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2009 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; số 21/2009/TT-BTNMT ngày 5 tháng 11 năm 2009 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; số 26/2009/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2009 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 823/TTr-STNMT ngày 24/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu thuộc dự án “Điều tra, lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025 tầm nhìn 2035”, với nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

- Tạo lập bộ thông tin số liệu phản ánh đầy đủ hiện trạng tài nguyên nước, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh; xác định các vấn đề về tình hình khai thác sử dụng nước, xả thải, chất lượng nước và các vấn đề khác có liên quan;

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương;

- Làm cơ sở cho quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin tài nguyên nước cho các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ và xả nước thải vào nguồn nước.

2. Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt:

Thực hiện điều tra, khảo sát đối với: 230 công trình khai thác tài nguyên nước (đập dâng, trạm bơm, hồ chứa, cống...); 71 đoạn sông bồi xói, sạt lở; 158 vị trí sông phân lưu, nhập lưu; 14 đoạn sông cạn kiệt mất dòng; 09 đoạn sông ô nhiễm do khai thác vật liệu xây dựng và xây dựng các dự án thuỷ điện; 111 đoạn sông ranh giới hành chính. Kết quả điều tra đã xác định 48 con sông có chiều dài trên 20 km; sông, suối có độ dốc lớn ở phần thượng lưu với độ dốc 30 - 55%, bề rộng thường thay đổi từ gần chục mét đến vài chục mét, sông Đà có chiều rộng trung bình đến 64,5 m.

- Tài nguyên nước mưa: Tổng lượng nước mưa năm tạo ra trên địa bàn tỉnh là 23,61 tỷ m³/năm, trong đó: lượng nước mưa mùa mưa đạt 18,90 tỷ m3/năm, bằng 80% tổng lượng mưa năm; lượng nước mưa mùa khô kéo dài từ tháng 6 – 7, đạt 4,71 tỷ m³/năm bằng 20% tổng lượng mưa năm.

- Tài nguyên nước mặt: Tổng lượng tài nguyên nước mặt nội tỉnh là 13,44 tỷ m3/năm. Phần nước nhận từ các nhánh của sông Đà phần ngoại tỉnh là 7,78 tỷ m3/năm; nước nhận từ sông xuyên biên giới phần diện tích bên Trung Quốc là 24,67 tỷ m³ (sông Đà 15,17 tỷ m³, sông Nậm Na 5,13 tỷ m³, suối Nậm Là 4,25 tỷ m³ và suối Nậm Cúm 0,12 tỷ m³). Nguồn nước mặt của tỉnh chịu rất nhiều tác động, ảnh hưởng từ nguồn nước sông từ Trung Quốc và nguồn nước từ các tỉnh lân cận.

- Chất lượng nguồn nước mặt: Kết quả phân tích 36 mẫu nước, bao gồm 15 chỉ tiêu phân tích: Màu; mùi; vị; nhiệt độ; pH; độ đục; độ dẫn điện; COD; BOD; DO; Phosphat; Amoni; TSS; TDS; Coliform cho thấy đang tồn tại một số khu vực bị ô nhiễm. Các thông số ô nhiễm bao gồm: BOD5, COD, Phosphat, TSS, Amoni và Coliform. Các sông bị ô nhiễm bao gồm: Nậm Là, Nậm Na, Nậm Mạ, Nậm Mu, Nậm Kim và sông Đà.

b) Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước:

Số điểm được điều tra, khảo sát là 790 điểm, với tổng diện tích 270,67 km2 (tương đương 2,98% diện tích tự nhiên toàn tỉnh); mật độ điểm khảo sát tương đương với 2,92 điểm/km2. Kết quả điều tra đã xác định có 69 công trình thuỷ điện; 804 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; 319 công trình thuỷ lợi, 369 công trình khai thác nước tập trung và 12 công trình sử dụng cho các loại mục đích khác, trong đó có 33 công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; thu thập phiếu thông tin tại 108/108 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Các ngành có nhu cầu sử dụng nước bao gồm: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và công cộng,... Đến năm 2016, tổng nhu cầu nước tỉnh Lai Châu khoảng 140,08 triệu m3/năm. Trong 10 lưu vực sông chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhu cầu nước lớn nhất thuộc lưu vực sông Nậm Mu 58%, Nậm Na 22%, trong đó: huyện Than Uyên có nhu cầu nước khoảng 35,24 triệu m3 (25%); huyện Tân Uyên có nhu cầu 31,08 triệu m3 (22%), các huyện còn lại có nhu cầu chiếm từ 4÷13%. Cụ thể nhu cầu nước cho các ngành như sau:

- Nhu cầu nước cho sinh hoạt là 8,204 triệu m3: Lớn nhất tại thành phố Lai Châu 1,430 triệu m3 (17%), huyện Sìn Hồ 1,362 triệu m3 (16,5%); nhỏ nhất tại huyện Nậm Nhùn 0,45 triệu m3 (6%); các huyện khác nhu cầu nước khoảng 9-16%. Theo lưu vực sông: lớn nhất là lưu vực sông Nậm Na 3,23 triệu m3 (39%); nhỏ nhất là lưu vực suối Nậm Là 0,06 triệu m3 (0,8%).

- Nhu cầu nước cho công nghiệp, dịch vụ và công cộng là 5,22 triệu m3, trong đó lớn nhất tại huyện Phong Thổ 0,937 triệu m3 (18%) và thành phố Lai Châu 0,887 triệu m3 (17%); nhỏ nhất tại huyện Nậm Nhùn 0,278 triệu m3 (5%); các huyện khác có nhu cầu nước khoảng 9-16%. Theo lưu vực sông: lớn nhất là lưu vực sông Nậm Na 2,138 triệu m3 (41%); nhỏ nhất là lưu vực suối Nậm Là 0,037 triệu m3 (0,7%).

- Nhu cầu nước cho nông nghiệp là 126,65 triệu m3, trong đó: nhu cầu nước tưới cho cây trồng 101,49 triệu m3 (80%), thủy sản 19,38 triệu m3 (15%) và chăn nuôi 5,77 triệu m3 (5%).

c) Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước:

Kết quả điều tra đã xác định trên địa bàn tỉnh có 73 điểm xả thải. Hiện trạng chất lượng nước trên dòng chính sông Đà và các dòng nhánh đã có dấu hiệu ô nhiễm. Các đoạn sông hoặc sông nhánh thuộc sông Nậm Na, sông Nậm Mu, suối Nậm Là (sông xuyên biên giới), sông nhánh của Nậm Kim đổ vào Nậm Na bị ô nhiễm do độ đục và TSS quá cao; một số vị trí ô nhiễm bắt nguồn từ dòng nhánh, các chất ô nhiễm không được xử lý sẽ nhập lưu vào dòng chính làm suy giảm chất lượng nước trên dòng chính. Các sông bị ô nhiễm bao gồm: Nậm Là, Nậm Na, Nậm Mạ, Nậm Mu, Nậm Kim và sông Đà.

Tổng lượng nước thải trên địa bàn tỉnh là 32,81 triệu m3/năm, trong đó: nước thải sinh hoạt 7,30 triệu m3; nước thải công nghiệp 4,05 triệu m3; nước thải trồng trọt 20,3 triệu m3; nước thải chăn nuôi 1,15 triệu m3. Đối với nước thải sinh hoạt, hình thức xả nước thải chủ yếu là xả trực tiếp, lưu lượng xả từ 0,5÷300 m3/ngày đêm; nước thải từ các hoạt động y tế được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của cơ sở trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, lưu lượng xả khoảng 10÷300 m3/ngày đêm. Tổng số giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã cấp đến tháng 3/2017 là 17 giấy phép.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh (đc Quảng); - Lưu: VT, TN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Lê Trọng Quảng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

(Kèm theo Quyết định số: 1027  /QĐ-UBND ngày 10 /9/2018

của UBND tỉnh Lai Châu)

1. Đánh giá tài nguyên nước mưa

| TT | Tên sông, suối chính | Diện tích lưu vực (km2) | Mưa trung bình (mm) |  |  | Lượng nước mưa (tr.m³/năm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X0 | X mùa mưa | X mùa khô | W0 | W mùa mưa | W mùa khô |
| 1 | Sông Đà_LC | 2.367 | 2.361 | 1.922 | 439 | 5.589 | 4.549 | 1.040 |
| 2 | Nậm Nhạt_LC | 102 | 2.300 | 1.865 | 435 | 235 | 190 | 44 |
| 3 | Nậm Nhè_LC | 320 | 2.392 | 1.951 | 441 | 765 | 624 | 141 |
| 4 | Nậm Chà_LC | 39 | 2.422 | 1.979 | 443 | 94 | 77 | 17 |
| 5 | Nậm Là_LC | 217 | 2.422 | 1.979 | 443 | 526 | 429 | 96 |
| 6 | Nậm Na_LC | 1.219 | 2.519 | 1.966 | 554 | 3.072 | 2.397 | 675 |
| 7 | Nậm So | 770 | 2.474 | 1.889 | 585 | 1.905 | 1.455 | 450 |
| 8 | Nậm Cúm_LC | 218 | 2.502 | 1.915 | 588 | 546 | 417 | 128 |
| 9 | Nậm Mạ | 723 | 2.589 | 1.991 | 598 | 1.872 | 1.440 | 432 |
| 10 | Nậm Ma_LC | 186 | 2.422 | 1.979 | 443 | 450 | 367 | 82 |
| 11 | Nậm Củm | 398 | 2.422 | 1.979 | 443 | 964 | 788 | 176 |
| 12 | Nậm Mu_LC | 2192 | 1.948 | 1.579 | 369 | 4.269 | 3.461 | 809 |
| 13 | Nậm Sỏ | 294 | 1.877 | 1.538 | 339 | 552 | 452 | 100 |
| 14 | Nậm Sì Lường | 224 | 2.422 | 1.979 | 443 | 543 | 443 | 99 |
| 15 | Nậm Bum | 639 | 2.453 | 1.993 | 460 | 1.568 | 1.274 | 294 |
| 16 | Suối Kha Ứ | 272 | 2.422 | 1.979 | 443 | 659 | 538 | 121 |
| Tổng cộng toàn tỉnh |  |  |  |  |  | 23.607 | 18.901 | 4.706 |

2. Đánh giá tài nguyên nước mặt

Đơn vị: Diện tích - km2; M - l/s/km2; Q - m3/s; W – tỷ. m3

| TT | Tên sông, suối | Diện tích lưu vực | Trung bình năm |  |  | Mùa lũ |  |  | Mùa cạn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mo | Qo | Wo | Mlũ | Qlũ | Wlũ | Mcạn | Qcạn | Wcạn |
| 1 | Sông Đà_TQ | 14688 | 32,74 | 480,96 | 15,17 | 65,64 | 964,16 | 10,16 | 16,30 | 239,36 | 5,03 |
| 2 | Sông Đà_LC | 2367 | 32,74 | 77,51 | 2,44 | 65,64 | 155,38 | 1,64 | 16,30 | 38,57 | 0,81 |
| 3 | Nậm Nhạt_ĐB | 991 | 31,80 | 31,51 | 0,99 | 65,70 | 65,11 | 0,69 | 15,50 | 15,36 | 0,32 |
| 4 | Nậm Nhạt_LC | 102 | 31,80 | 3,24 | 0,10 | 65,70 | 6,70 | 0,07 | 15,50 | 1,58 | 0,03 |
| 5 | Nậm Nhè_ĐB | 632 | 31,80 | 20,10 | 0,63 | 65,70 | 41,52 | 0,44 | 15,50 | 9,80 | 0,21 |
| 6 | Nậm Nhè_LC | 320 | 31,80 | 10,18 | 0,32 | 65,70 | 21,02 | 0,22 | 15,50 | 4,96 | 0,10 |
| 7 | Nậm Chà_ĐB | 348 | 31,80 | 11,07 | 0,35 | 65,70 | 22,86 | 0,24 | 15,50 | 5,39 | 0,11 |
| 8 | Nậm Chà_LC | 39 | 31,80 | 1,24 | 0,04 | 65,70 | 2,56 | 0,03 | 15,50 | 0,60 | 0,01 |
| 9 | Nậm Là_TQ | 1186 | 113,72 | 134,88 | 4,25 | 239,18 | 283,67 | 2,99 | 51,00 | 60,48 | 1,27 |
| 10 | Nậm Là_LC | 217 | 113,72 | 24,68 | 0,78 | 239,18 | 51,90 | 0,55 | 51,00 | 11,07 | 0,23 |
| 11 | Nậm Na_TQ | 4091 | 39,75 | 162,59 | 5,13 | 79,28 | 324,30 | 3,42 | 19,98 | 81,73 | 1,72 |
| 12 | Nậm Na_LC | 1219 | 39,75 | 48,46 | 1,53 | 79,28 | 96,67 | 1,02 | 19,98 | 24,36 | 0,51 |
| 13 | Nậm So | 770 | 39,75 | 30,60 | 0,97 | 79,28 | 61,04 | 0,64 | 19,98 | 15,38 | 0,32 |
| 14 | Nậm Cúm_TQ | 98 | 39,75 | 3,90 | 0,12 | 79,28 | 7,77 | 0,08 | 19,98 | 1,96 | 0,04 |
| 15 | Nậm Cúm_LC | 218 | 39,75 | 8,66 | 0,27 | 79,28 | 17,28 | 0,18 | 19,98 | 4,36 | 0,09 |
| 16 | Nậm Mạ | 723 | 59,93 | 43,33 | 1,37 | 55,62 | 40,21 | 0,42 | 10,30 | 7,45 | 0,16 |
| 17 | Nậm Ma_ĐB | 461 | 31,80 | 14,65 | 0,46 | 65,70 | 30,27 | 0,32 | 15,50 | 7,14 | 0,15 |
| 18 | Nậm Ma_LC | 186 | 31,80 | 5,90 | 0,19 | 65,70 | 12,19 | 0,13 | 15,50 | 2,88 | 0,06 |
| 19 | Suối Mo Phí_ĐB | 269 | 31,80 | 8,55 | 0,27 | 65,70 | 17,67 | 0,19 | 15,50 | 4,17 | 0,09 |
| 20 | Nậm Củm | 398 | 113,72 | 45,26 | 1,43 | 239,18 | 95,20 | 1,00 | 51,00 | 20,30 | 0,43 |
| 21 | Nậm Mu_LC | 2192 | 55,90 | 122,53 | 3,86 | 122,84 | 269,27 | 2,84 | 22,43 | 49,16 | 1,03 |
| 22 | Nậm Sỏ | 294 | 68,90 | 20,26 | 0,64 | 159,07 | 46,77 | 0,49 | 23,81 | 7,00 | 0,15 |
| 23 | Nậm Kim_YB | 554 | 68,90 | 38,17 | 1,20 | 159,07 | 88,12 | 0,93 | 23,81 | 13,19 | 0,28 |
| 24 | Nậm Sì Lường | 224 | 113,72 | 25,47 | 0,80 | 239,18 | 53,58 | 0,56 | 51,00 | 11,42 | 0,24 |
| 25 | Nậm Bum | 639 | 113,72 | 72,67 | 2,29 | 239,18 | 152,84 | 1,61 | 51,00 | 32,59 | 0,68 |
| 26 | Suối Kha Ứ | 272 | 31,80 | 8,65 | 0,27 | 65,70 | 17,87 | 0,19 | 15,50 | 4,22 | 0,09 |
| Tổng nội tỉnh |  |  |  |  | 13,44 |  |  | 8,76 |  |  | 3,92 |
| Tổng ngoại tỉnh |  |  |  |  | 7,78 |  |  | 5,64 |  |  | 2,19 |
| Tổng từ Trung Quốc |  |  |  |  | 24,67 |  |  | 16,65 |  |  | 8,05 |

3. Đánh giá chất lượng nước mặt

| STT | Địa điểm (xã, huyện) | WQI PH | WQI DO | WQI BOD5 | WQI COD | WQI NH4 | WQI PO4 | WQI DODUC | WQI COLI | WQI TSS | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nậm Khao,Mường Tè | 100 | 100 | 74.2 | 100.0 | 95.0 | WQI | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.4 |
| 02 | Ka Lăng, Mường Tè | 100 | 100 | 65.6 | 65.8 | 19.0 | 92.5 | 1.0 | 74.0 | 1.0 | 17.2 |
| 03 | Thu Lũm, Mường Tè | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 73.3 | 100.0 | 26.5 | 100.0 | 1.0 | 50.7 |
| 04 | Pa Vệ Sủ, Mường Tè | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 92.5 | 100.0 | 81.8 | 99.0 | 83.4 | 93.1 |
| 05 | Nậm Khao,Mường Tè | 100 | 100 | 81.3 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | 100.0 | 94.6 |
| 06 | Sg Nậm Na,Thị trấn Phong Thổ | 100 | 100 | 75.0 | 73.3 | 98.8 | 24.6 | 1.0 | 83.0 | 1.0 | 18.3 |
| 07 | Sg Nậm Na, Xã huổi Luông | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 90.0 | 1.0 | 88.0 | 1.0 | 20.4 |
| 08 | S Nậm Xe, Nậm Xe, Phong Thổ | 100 | 100 | 67.8 | 71.3 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.8 |
| 09 | Mồ Sì San, Phong Thổ | 100 | 100 | 100.0 | 56.7 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.6 |
| 10 | Suối Pếnh Hồ, Tung Qua Lìn, Phong Thổ | 100 | 100 | 100.0 | 73.3 | 100.0 | 72.5 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 95.9 |
| 11 | Suối San Thàng, xã San Thàng | 100 | 100 | 65.6 | 91.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 91.0 | 100.0 | 88.9 |
| 12 | đập thuộc thị trấn | 100 | 100 | 74.2 | 88.0 | 100.0 | 100.0 | 76.3 | 1.0 | 72.5 | 19.0 |
| 13 | Suối Hoàng Sum, xã Mường Cang | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.3 | 1.0 | 100.0 | 21.3 |
| 14 | Sông Nậm Mu, xã Khoen On | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 1.0 | 95.0 | 1.0 | 21.0 |
| 15 | Suối Nậm Mu, Tân Uyên | 100 | 100 | 96.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28.8 | 88.0 | 1.0 | 50.6 |
| 16 | Suối Lĩnh, Hố Mít | 100 | 100 | 73.9 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | 98.0 | 100.0 | 95.4 |
| 17 | Suối Thác Tình, Tam Đường | 100 | 100 | 70.0 | 64.2 | 100.0 | 100.0 | 82.8 | 49.0 | 100.0 | 73.0 |
| 18 | Suối Nậm Hon, Tam Đường | 100 | 100 | 73.9 | 85.5 | 100.0 | 24.9 | 1.0 | 89.0 | 53.8 | 57.2 |
| 19 | Bản Chiềng Chăn 1, Chăn Nưa (S.Chăn Nưa) | 100 | 100 | 100.0 | 82.5 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 97.1 |
| 20 | Suối Nậm Luộc, Lùng Thàng, Sìn Hồ | 100 | 100 | 83.8 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.2 |
| 21 | S.Nậm Kiêng 1, Nậm Tăm | 100 | 100 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 29.6 | 100.0 | 1.0 | 51.6 |
| 22 | Suối Nậm Đấu, Bản Ta Đanh, Noong Hẻo | 100 | 100 | 73.6 | 100.0 | 97.5 | 85.0 | 21.6 | 100.0 | 1.0 | 46.9 |
| 23 | Sông Đà, Nậm Mạ, Sìn Hồ | 100 | 100 | 71.7 | 78.5 | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 74.0 | 100.0 | 86.8 |
| 24 | S.Can Ma, Nậm Hăn | 100 | 100 | 74.2 | 100.0 | 100.0 | 62.5 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 94.9 |
| 25 | Nậm Pì, Nậm Nhùn | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 23.6 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 94.1 |
| 26 | Nậm Pì, Nậm Nhùn | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.0 | 76.2 | 100.0 | 100.0 | 94.9 |
| 27 | Cầu Nậm Cấu, TT Mường Tè | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 35,5 | 95,0 | 31,6 | 67,1 |
| 28 | Hồ Thủy Sơn, p tân Phong | 100 | 100 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 99,4 |
| 29 | Khe suối xã Nậm Lỏong | 100 | 100 | 68,3 | 85,5 | 100,0 | 37,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,2 |
| 30 | Suối Mường Mít, Mường Mít | 100 | 100 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 65,0 | 75,0 | 89,0 | 70,8 | 84,4 |
| 31 | Suối Nậm Bốn, Hua Nà | 100 | 100 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 79,3 | 100,0 | 77,3 | 91,1 |
| 32 | Sông Nậm Kim, xã Mường Kim, Than Uyên | 100 | 100 | 100,0 | 92,5 | 41,3 | 24,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,2 |
| 33 | Hồ nhân tạo trong khuôn viên UBND tt Tân Uyên | 100 | 100 | 87,5 | 90,0 | 100,0 | 92,5 | 44,1 | 74,0 | 100,0 | 79,4 |
| 34 | Suối Nậm Bon, bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa | 100 | 100 | 73,9 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 90,7 |
| 35 | Bản Nà Khương, Bản Bo, Tam Đường | 100 | 100 | 77,5 | 90,0 | 100,0 | 24,3 | 1,0 | 74,0 | 1,0 | 18,0 |
| 36 | S.Nậm Dòn, TT Nậm Nhùn, Nậm Nhùn | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

PHỤ LỤC 02

Kết quả điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt

(Kèm theo Quyết định số: 1027 /QĐ-UBND ngày 10  /9/2018

của UBND tỉnh Lai Châu)

1. Nhu cầu nước theo lưu vực sông

| TT | Lưu vực | Nhu cầu nước (triệu m3/năm) |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sinh hoạt | Dịch vụ và công nghiệp | Chăn nuôi | Thủy sản | Trồng trọt |  |
| 1 | Nậm Ma | 0,077 | 0,048 | 0,054 | 0,084 | 0,775 | 1,04 |
| 2 | Suối Kha Ứ | 0,075 | 0,046 | 0,052 | 0,082 | 0,751 | 1,01 |
| 3 | Nậm Nhạt | 0,109 | 0,067 | 0,089 | 0,182 | 1,142 | 1,59 |
| 4 | Nậm Là | 0,060 | 0,037 | 0,042 | 0,065 | 0,599 | 0,80 |
| 5 | Nậm Củm | 0,110 | 0,068 | 0,077 | 0,120 | 1,104 | 1,48 |
| 6 | Nậm Bum | 0,185 | 0,115 | 0,138 | 0,241 | 1,888 | 2,57 |
| 7 | Nậm Na | 3,226 | 2,138 | 1,648 | 5,301 | 18,310 | 30,62 |
| 8 | Nậm Mạ | 0,653 | 0,405 | 0,575 | 1,837 | 5,653 | 9,12 |
| 9 | Nậm Mu | 2,937 | 1,821 | 2,453 | 9,785 | 63,945 | 80,94 |
| 10 | Sông Đà | 0,772 | 0,479 | 0,645 | 1,685 | 7,327 | 10,91 |
|  | Cộng | 8,204 | 5,224 | 5,774 | 19,382 | 101,495 | 140,08 |

2. Nhu cầu nước theo đơn vị hành chính

| TT | Huyện | Nhu cầu nước (triệu m3/năm) |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sinh hoạt | Dịch vụ và công nghiệp | Chăn nuôi | Thủy sản | Trồng trọt |  |
| 1 | Mường Tè | 0,74 | 0,46 | 0,52 | 0,80 | 7,39 | 9,91 |
| 2 | Nậm Nhùn | 0,45 | 0,28 | 0,41 | 0,95 | 4,87 | 6,95 |
| 3 | Sìn Hồ | 1,36 | 0,84 | 1,20 | 3,83 | 11,79 | 19,03 |
| 4 | Phong Thổ | 1,29 | 0,94 | 0,86 | 0,91 | 10,91 | 14,91 |
| 5 | TP. Lai Châu | 1,43 | 0,89 | 0,20 | 2,57 | 0,14 | 5,23 |
| 6 | Tam Đường | 0,92 | 0,57 | 0,76 | 4,11 | 11,38 | 17,73 |
| 7 | Tân Uyên | 0,93 | 0,58 | 0,85 | 2,46 | 26,26 | 31,08 |
| 8 | Than Uyên | 1,09 | 0,68 | 0,99 | 3,74 | 28,74 | 35,24 |
|  | Cộng | 8,204 | 5,224 | 5,774 | 19,38 | 101,495 | 140,08 |

PHỤ LỤC 03

Kết quả điều tra hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

(Kèm theo Quyết định số:1027 /QĐ-UBND ngày  10 /9/2018

của UBND tỉnh Lai Châu)

1. Tổng lượng nước thải trên các sông chính

| TT | Lưu vực | Tổng lượng nước thải (triệu m³/năm) |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sinh hoạt | Công nghiệp | Trồng trọt | Chăn nuôi |  |
| 1 | Nậm Ma | 0,07 | 0,04 | 0,16 | 0,01 | 0,27 |
| 2 | Suối Kha Ứ | 0,07 | 0,04 | 0,15 | 0,01 | 0,26 |
| 3 | Nậm Nhạt | 0,10 | 0,05 | 0,23 | 0,02 | 0,39 |
| 4 | Nậm Là | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,21 |
| 5 | Nậm Củm | 0,10 | 0,05 | 0,22 | 0,02 | 0,39 |
| 6 | Nậm Bum | 0,16 | 0,09 | 0,38 | 0,03 | 0,66 |
| 7 | Nậm Na | 2,89 | 1,67 | 3,66 | 0,33 | 8,55 |
| 8 | Nậm Mạ | 0,58 | 0,31 | 1,13 | 0,11 | 2,13 |
| 9 | Nậm Mu | 2,60 | 1,41 | 12,79 | 0,49 | 17,29 |
| 10 | Sông Đà | 0,68 | 0,37 | 1,47 | 0,13 | 2,65 |
| Cộng |  | 7.30 | 4,05 | 20,30 | 1,15 | 32,81 |

2. Tổng lượng nước thải theo đơn vị hành chính

| TT | Huyện | Tổng lượng nước thải (triệu m³/năm) |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sinh hoạt | Công nghiệp | Trồng trọt | Chăn nuôi |  |
| 1 | Mường Tè | 0,65 | 0,35 | 1,48 | 0,10 | 2,59 |
| 2 | Nậm Nhùn | 0,40 | 0,21 | 0,97 | 0,08 | 1,67 |
| 3 | Sìn Hồ | 1,20 | 0,65 | 2,36 | 0,24 | 4,45 |
| 4 | Phong Thổ | 1,14 | 0,71 | 2,18 | 0,17 | 4,21 |
| 5 | TP. Lai Châu | 1,32 | 0,71 | 0,03 | 0,04 | 2,10 |
| 6 | Tam Đường | 0,81 | 0,44 | 2,28 | 0,15 | 3,68 |
| 7 | Tân Uyên | 0,82 | 0,45 | 5,25 | 0,17 | 6,69 |
| 8 | Than Uyên | 0,96 | 0,52 | 5,75 | 0,20 | 7,43 |
| Cộng |  | 7.30 | 4,05 | 20,30 | 1,15 | 32,81 |